附件1

陶瓷粘土二矿水土保持方案特性表

| 项目名称 |  | 重庆市陶都文化创意产业开发有限公司 陶瓷粘土二矿 |  |  |  |  |  |  |  | 流域管理机构 |  |  |  |  |  |  |  | 长江水利 委员会 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉及省 （市、区） |  | 重庆市 |  |  |  | 涉及地市 或个数 |  |  |  | 荣昌区 |  |  | 涉及县或个数 |  |  |  |  |  |  | —— |  |
| 项目规模 |  | 小型露天非金属矿，生产规模为8万t/a |  |  |  | 总投资（万元） |  |  |  | 3947.00 |  |  | 土建投资 （万元） |  |  |  |  |  |  | 3130.00 |  |
| 动工时间 |  | 2017年1月 |  |  |  | 完工时间 |  |  |  | 2032年 12月 |  |  | 设计水平年 |  |  |  |  |  |  | 2033年 |  |
| 工程占地（hm2） |  | 49.66 |  |  |  | 永久占地（hm2） |  |  |  | 0 |  |  | 临时占地（hm2） |  |  |  |  |  |  | 49.66 |  |
| 土石方量（万m3） |  |  |  |  | 挖方 |  |  |  | 填方 |  |  |  |  |  | 借方 |  |  |  |  | 余（弃）方 |  |
|  |  |  |  |  | 280.10 |  |  |  | 253.09 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 27.01 |  |
| 重点防治区名称 |  |  |  |  | 不属于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地貌类型 |  |  |  |  | 低山风化 剥蚀丘陵 |  |  |  | 水土保持区划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西南紫色 土区 |  |  |
| 土壤侵蚀类型 |  |  |  |  | 水力侵蚀 |  |  |  | 土壤侵蚀强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 轻度 |  |  |
| 防治责任范围面积（hm2） |  |  |  |  | 49.66 |  |  |  | 容许土壤流失量[t/(km2•a)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |
| 土壤流失预测总量（t） |  |  |  |  | 31066 |  |  |  | 新增土壤流失量（t） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29001 |  |  |
| 水土流失防治标准执行等级 |  |  |  |  | 二级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治目标 | 水土流失治理度（%） |  |  |  |  |  | 94 |  |  |  | 土壤流失控制比 |  |  |  |  |  |  |  | 1.0 |  |  |
|  | 渣土挡护率（%） |  |  |  |  |  | 88 |  |  |  | 表土保护率（%） |  |  |  |  |  |  |  | 87 |  |  |
|  | 林草植被恢复率（%） |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  | 林草覆盖率（%） |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |
| 防治措施及工程量 | 防治分区 |  | 工程措施 |  |  |  |  |  | 植物措施 |  |  |  |  |  |  | 临时措施 |  |  |  |  |  |
|  | 采矿场 防治区 |  | 施工期: 主体设计：表土剥离0.05万m3 方案新增：沉沙池2个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生产运行期: 主体设计：表土剥离8.13万m3; 表土回填7.73万m3；采空区回填坡顶复耕6.17hm2;截水沟2580m 方案新增：沉沙池3个 |  |  |  |  |  | 生产运行期: 主体设计：终采边坡复绿3.96hm2；采空区回填边坡复绿4.54hm2；采空区回填坡顶复绿10.45hm2 |  |  |  |  |  |  | 生产运行期: 主体设计：临时覆盖5000m2 方案新增：临时拦挡2110m；临时覆盖9000m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 闭坑治理期： 主体设计：表土回填0.59万m3；采矿场排水沟3300m 方案新增：沉沙池6个 |  |  |  |  |  | 闭坑治理期： 主体设计：一期采空区回填边坡复绿1.15hm2；一期采空区回填坡顶复绿0.82hm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业场地 防治区 |  | 施工期: 主体设计：表土剥离0.07万m3;沉沙池1个;蓄水池1个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工期: 主体设计：车辆冲洗点1个 方案新增：临时堆料场临时拦挡150m; 临时堆料场临时覆盖1000m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 闭坑治理期： 主体设计：表土回填0.08万m3; |  |  |  |  |  | 闭坑治理期： 主体设计：复绿工程0.26 hm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 采场道路防治区 |  | 施工期: 主体设计：表土剥离0.11万m3, 排水沟490m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 闭坑治理期： 主体设计：表土回填0.10万m3 |  |  |  |  |  | 闭坑治理期： 主体设计：复绿工程0.33 hm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 表土堆放场 防治区 |  | 施工期: 主体设计：挡墙70m, 截水沟1015m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产运行期: 方案新增：撒播草籽1.93hm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 闭坑治理期： 主体设计：复绿工程3.32hm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 弃渣场 防治区 |  | 施工期: 主体设计：表土剥离1.36万m3; 挡墙35m; 截水沟880m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生产运行期: 主体设计：表土回填1.22万m3 |  |  |  |  |  | 生产运行期: 主体设计：边坡复绿0.67hm2；坡顶复绿3.40hm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投资（万元） |  |  | 主体设计：688.84 方案新增：2.33 |  |  |  |  |  | 主体设计：244.05 方案新增：1.72 |  |  |  |  |  |  | 主体设计：6.20 方案新增：53.95 |  |  |  |  |  |
| 水土保持总投资（万元） |  |  |  | 1130.89（主设939.09，新增191.80） |  |  |  |  | 独立费用（万元） |  |  |  |  |  |  |  | 15.73 |  |  |  |  |
| 监理费 （万元） |  | 1.88 |  | 监测费（万元） |  |  |  |  | 44.99 |  |  |  |  | 补偿费（万元） |  |  |  |  |  |  | 69.52 |
| 方案编制 单位 |  | 重庆元琳环保工程有限公司 |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  | 重庆市陶都文化创意产业 开发有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 孙健康 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  | 李兵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址 |  | 重庆市正阳工业园区园区路白家河标准化厂房A栋2楼1-72 |  |  |  |  |  | 地址 |  |  |  | 重庆市荣昌区安富街道 民主路15号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 邮编 |  | 400000 |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  | 400000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 及电话 |  | 孙琳/15823443985 |  |  |  |  |  | 联系人 及电话 |  |  |  | 周工/ 18983139820 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 传真 |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子邮箱 |  | 545221670 @qq.com |  |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |