重庆市荣昌区水利局

关于荣昌区再生水利用配置试点项目再生水

利用主管网工程（荣昌再生水厂―工业园）

水土保持方案准予许可的决定

重庆兴荣弘禹水利开发有限公司：

你单位提交的《荣昌区再生水利用配置试点项目再生水利用主管网工程（荣昌再生水厂―工业园）水土保持方案审批申请表（项目代码：2403―500153―04―01―342554）》和《荣昌区再生水利用配置试点项目再生水利用主管网工程（荣昌再生水厂―工业园）水土保持方案报告书》收悉。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。

- 一、项目概况

（一）荣昌区再生水利用配置试点项目再生水利用主管网工程(荣昌再生水厂―工业园)位于重庆市荣昌区，涉及昌州街道、昌元街道、广顺街道及工业园区。该项目为新建类项目，项目法人为重庆兴荣弘禹水利开发有限公司。工程主要建设内容：新建荣昌再生水厂至工业园的再生水输水主管网，管径DN400~DN700，总长度约16.56km，其中DN400管道长度约9.60km，DN700管道长度约6.96km。

（二）本工程总占地面积8.95hm2，均为临时占地。本项目土石方开挖量为5.25万m³，（其中表土剥离0.72万m3，土石方4.53万m3），填方5.25万m3（其中表土回填0.72万m3，土石方4.53万m3），无借方，无余方。

（三）本项目建设时间为2026年1月~2026年12月，总工期为12个月。

二、水土保持方案总体意见

（一）基本同意建设期水土流失防治责任范围为8.95hm2。

（二）同意水土流失防治执行西南紫色土区建设类项目一级防治标准。

（三）基本同意水土流失治理度97%、土壤流失控制比1.0、渣土防护率94%，表土保护率92%，林草植被恢复率97%、林草覆盖率25%。

（四）基本同意水土流失防治分区和分区防治措施安排。

（五）基本同意水土保持方案实施进度安排。

（六）基本同意水土保持监测时段、内容和方法。

（七）基本同意方案设计水平年为2027年。

三、水土保持方案投资

工程水土保持总投资为102.71万元，其中主体已列水土保持投资46.21万元，方案新增水土保持投资56.50万元。

主体已列投资中：工程措施费46.21万元；方案新增投资中：工程措施费17.84万元，植物措施费1.83万元，临时措施费3.63万元，监测措施费9.52万元，独立费用8.66万元，基本预备费2.49万元，水土保持补偿费12.53万元（125274.80元）。

四、相关法规要求

生产建设单位在项目建设中应全面落实《中华人民共和国水土保持法》《重庆市实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》的各项要求：

（一）在初步设计和施工图设计阶段，根据批复的水土保持方案和有关技术标准，组织开展水土保持设计，编制水土保持设计篇章，并作为主体工程设计的重要组成部分；在施工阶段，加强施工组织和管理工作，切实落实水土保持“三同时”制度。

（二）在工程建设过程中，严格按方案要求落实各项水土保持措施，保证水土保持措施的质量、实施进度和资金投入。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被。做好表土的剥离和弃渣综合利用，建设过程中产生的弃土要及时运至方案确定的专门场地。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，严格控制施工期间可能造成的水土流失。将水土保持工作任务和内容纳入施工合同，落实施工单位水土保持责任。

（三）切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，在工程建设期间应将水土保持监测季报按规定在网站公开，同时在业主项目部和施工项目部公开，并按规定向我局提交监测季度及总结报告。

（四）采购土、石、砂等建筑材料要选择符合规定的料场，明确水土流失防治责任。

（五）项目开工前向主管税务机关申报缴纳水土保持补偿费（免征项目除外）。

（六）按照水土保持监理标准和规范开展水土保持工程施工监理，确保水土保持工程建设质量和进度。

五、注意事项

（一）本项目的地点、规模如发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更的，应按照“水利部第53号令”规定办理。确需在水土保持方案确定的弃渣场以外新设弃渣场的，或者因弃渣量增加导致弃渣场等级提高的，生产建设单位应当开展弃渣减量化、资源化论证，在弃渣前编制水土保持方案补充报告，并完成弃渣场变更审批手续。

（二）工程完工后、项目投产使用前应及时组织开展水土保持设施自主验收，并在水土保持设施自主验收通过3个月内，向我局报备验收材料（包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告等）。

（三）本行政许可决定有效期为3年。水土保持方案自批准之日起满3年，生产建设项目未开工建设的，其水土保持方案报我局重新审核。

附件：1．水土保持方案特性表

2．荣昌区再生水利用配置试点项目再生水利用主管网工程（荣昌再生水厂―工业园）水土保持方案报告书专家评审意见

重庆市荣昌区水利局

2025年12月15日

（此件公开发布）

附件1

荣昌区再生水利用配置试点项目再生水利用

主管网工程(荣昌再生水厂―工业园)水土保持方案特性表

| 项目名称 |  | 荣昌区再生水利用配置试点项目再生水利用主管网工程(荣昌再生水厂-工业园) |  |  |  |  |  |  | 流域管理机构 |  |  |  |  |  | 长江水利委员会 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉及省（市、区） |  | 重庆市 |  |  |  | 涉及地市或个数 |  |  | / |  |  | 涉及县或个数 |  |  | 荣昌区 |
| 项目规模 |  | 管道全长16560m |  |  |  | 总投资（万元） |  |  | 4983.39 |  |  | 土建投资（万元） |  |  | 3433.69 |
| 动工时间 |  | 2026年1月 |  |  |  | 完工时间 |  |  | 2026年12月 |  |  | 设计水平年 |  |  | 2026年 |
| 工程占地（hm2） |  | 8.95 |  |  |  | 永久占地（hm2） |  |  | / |  |  | 临时占地（hm2） |  |  | 8.95 |
| 土石方量（万m3） |  |  |  |  |  | 挖方 |  |  | 填方 |  |  | 借方 |  |  | 余（弃）方 |
|  |  |  |  |  |  | 5.25 |  |  | 5.25 |  |  | / |  |  | / |
| 重点防治区名称 |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地貌类型 |  |  |  |  |  | 丘陵地貌 |  |  |  | 水土保持区划 |  |  |  |  | 西南紫色土区 |
| 土壤侵蚀类型 |  |  |  |  |  | 水力侵蚀 |  |  |  | 土壤侵蚀强度 |  |  |  |  | 轻度 |
| 防治责任范围面积（hm2） |  |  |  |  |  | 8.95 |  |  |  | 容许土壤流失量[t/(km2•a)] |  |  |  |  | 500 |
| 土壤流失预测总量（t） |  |  |  |  |  | 594 |  |  |  | 新增土壤流失量（t） |  |  |  |  | 476 |
| 水土流失防治标准执行等级 |  |  |  |  |  | 西南紫色土区建设类一级标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治目标 | 水土流失治理度（%） |  |  |  |  |  | 97 | 土壤流失控制比 |  |  |  |  | 1.0 |  |  |
|  | 渣土防护率（%） |  |  |  |  |  | 94 | 表土保护率（%） |  |  |  |  | 92 |  |  |
|  | 林草植被恢复率（%） |  |  |  |  |  | 97 | 林草覆盖率（%） |  |  |  |  | 25 |  |  |
| 防治措施及工程量 | 分区 |  |  | 工程措施 |  |  |  | 植物措施 |  |  |  |  |  | 临时措施 |  |
|  | 管线作业带防治区 |  |  | 主体已列：土地整治5.29hm2，土地复耕3.11hm2； 方案新增：表土剥离0.70万m3，表土回填0.71万m3。 |  |  |  | 方案新增：撒草绿化2.18hm2。 |  |  |  |  |  | 方案新增：防雨布覆盖5000m2。 |  |
|  | 穿越工程防治区 |  |  | 主体已列：土地整治0.14hm2，土地复耕0.08hm2； 方案新增：表土剥离0.02万m3，表土回填0.01万m3。 |  |  |  | 方案新增：撒草绿化0.06hm2。 |  |  |  |  |  | 方案新增：防雨布覆盖700m2。 |  |
| 投资（万元） |  |  |  | 64.05（主体已列46.21，方案新增17.84） |  |  |  | 1.83（方案新增） |  |  |  |  |  | 3.63（方案新增） |  |
| 水土保持总投资（万元） |  |  |  |  | 102.71（主体已列46.21，方案新增56.50） |  | 独立费用（万元） |  |  |  |  |  | 8.66 |  |  |
| 监理费（万元） |  |  | - |  | 监测费（万元） |  | 9.52 |  |  |  | 补偿费（万元） |  | 12.53（125274.80 元） |  |  |
| 分省措施费（万元） |  |  | / |  |  |  | 分省补偿费 |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 方案编制单位 |  |  | 重庆润源鑫水土保持科技开发有限公司 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  | 重庆兴荣弘禹水利开发有限公司 |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 李 源 |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  | 罗杨 |  |  |  |  |
| 地址 |  |  | 重庆市渝中区石油路*号恒大都市广场**栋**-* |  |  |  | 地址 |  |  |  | 重庆市荣昌区昌州街道迎宾大道**号附**号*幢**-* |  |  |  |  |
| 邮编 |  |  | 400021 |  |  |  | 邮编 |  |  |  | 402460 |  |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  | 李 源 13*******98 |  |  |  | 联系人及电话 |  |  |  | 钟兴/15*******79 |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  | 91500112053217107E |  |  |  | 统一社会信用代码 |  |  |  | 91500226MA60UTE26E |  |  |  |  |
| 电子邮箱 |  |  | 3*****1@qq.com |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  | / |  |  |  |  |

附件2