附件1

荣昌仁义复合光伏项目水土保持方案特性表

| 项目名称 |  |  | 荣昌仁义复合光伏项目 |  |  | 流域管理机构 |  |  | 水利部长江水利委员会 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉及市 |  |  | 重庆市 | 涉及地市或个数 |  | 荣昌区 |  | 涉及县或个数 |  |  |  |  |
| 项目规模 |  |  | 本项目新建交流侧规模为120MW的光伏电站，工程主要由升压站、光伏阵列区、进场道路集电线路、箱变等组成。 |  |  | 总投资 （万元） |  | 43500 |  |  | 土建投资（万元） | 39140.08 |
| 动工时间 |  |  | 2026年4月 |  | 完工时间 | 2027年3月 |  | 设计水平年 |  |  | 2027年 |  |
| 工程占地（hm2） |  |  | 129.98 |  | 永久占地（hm2） | 1.50 |  | 临时占地（hm2） |  |  | 128.48 |  |
| 土石方量（万m3） |  |  | 挖方 |  |  | 填方 |  | 借方 |  |  | 余（弃）方 |  |
|  |  |  | 13.91 |  |  | 13.91 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 重点防治区名称 |  |  | 荣昌区水土流失重点预防区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地貌类型 |  |  | 剥蚀切割丘陵地貌 |  |  | 水土保持区划 |  |  | 西南紫色土区 |  |  |  |
| 土壤侵蚀类型 |  |  | 水力侵蚀 |  |  | 土壤侵蚀强度 |  |  | 轻度 |  |  |  |
| 防治责任范围面积（hm2） |  |  | 129.98 |  |  | 容许土壤流失量[t/(km2·a)] |  |  |  | 500 |  |  |
| 水土流失预测总量（t） |  |  | 2936 |  |  | 新增水土流失量（t） |  |  |  | 2229 |  |  |
| 水土流失防治标准执行等级 |  |  | 西南紫色土区建设类项目一级标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治指标 | 水土流失治理度(%) |  | 97 |  |  | 土壤流失控制比 |  |  |  | 1.0 |  |  |
|  | 渣土防护率(%) |  | 92 |  |  | 表土保护率（%） |  |  |  | 92 |  |  |
|  | 林草植被恢复率(%) |  | 97 |  |  | 林草覆盖率（%） |  |  |  | 25 |  |  |
| 防治 措施 及工 程量 | 分区 |  | 工程措施 |  |  | 植物措施 |  |  |  | 临时措施 |  |  |
|  | 光伏场区防治区 |  | 方案新增：表土回覆0.25万m3 |  |  | 主体设计：撒播草籽30.83 hm2。 |  |  |  | 方案新增：防雨布覆盖30000m2。 |  |  |
|  | 集电线路防治区 | 架空线路 | 主体设计：土地整治3.18hm2 方案新增：表土剥离0.74万m3，表土回覆0.74万m3 |  |  | 主体设计：撒播草籽1.64hm2 |  |  |  | 方案新增：防雨布覆盖3000m2 |  |  |
|  |  | 直埋线路 | 方案新增：表土剥离0.26万m3，表土回覆0.26万m3，土地整治1.36hm2 |  |  | 方案新增：撒播草籽0.42hm2 |  |  |  | 方案新增：防雨布覆盖5000m2 |  |  |
|  | 升压站防治区 |  | 主体设计：坡顶截水沟412m； 方案新增：表土剥离0.24万m3，表土回覆0.24万m3，土地整治0.41hm2 |  |  | 主体设计：实土绿化650m2，土工格室植草护坡3462.18m2 |  |  |  | 方案新增：临时排水沟348m，临时沉沙池1座，防雨布覆盖2000m2 |  |  |
|  | 施工生产生活防治区 |  | 方案新增：表土剥离0.12万m3，表土回覆0.12万m3，土地整治0.40hm2 |  |  | 方案新增：撒播草籽0.49hm2 |  |  |  | 方案新增：临时拦挡108m，临时排水沟168m，临时沉沙池1座，防雨布覆盖200m2 |  |  |
|  | 牵张场防治区 |  | 方案新增：土地整治0.70hm2 |  |  | 主体设计：撒播草籽0.21hm2 |  |  |  | 防雨布覆盖500m2 |  |  |
|  | 道路工程防治区 |  | 主体设计：排水边沟6655.78m 方案新增：表土剥离0.25万m3 |  |  | 方案新增：撒播草籽0.78hm2 |  |  |  | 方案新增：防雨布覆盖3000m2 |  |  |
| 投资（万元） |  |  | 241.59（方案新增：110.72） |  |  | 65.74（方案新增：16.01） |  |  |  | 42.43（方案新增：42.43） |  |  |
| 水土保持总投资 （万元） |  |  | 646.51（方案新增465.91） |  |  | 独立费用（万元） |  |  |  | 41.40 |  |  |
| 监理费（万元） |  |  | / |  | 监测费（万元） | 57.31 | 补偿费（万元） |  |  |  | 181.972 |  |
| 方案编制单位 |  |  | 重庆隆湖工程设计咨询有限公司 (91500112305000327G) |  |  | 建设单位 |  |  | 重庆市荣昌区聚能励志新能源有限公司 |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 代数 |  |  | 法定代表人 |  |  | 李杨扬 |  |  |  |
| 地址 |  |  | 重庆市两江新区龙溪街道新南路203号北辰花园*幢*-* |  |  | 地址 |  |  | 重庆市荣昌区昌州街道城南大道633号*幢*0* |  |  |  |
| 邮编 |  |  | 401147 |  |  | 邮编 |  |  | 402460 |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  | 刘李紫渊/13*******88 |  |  | 联系人及电话 |  |  | 汪志鹏/ 18*******65 |  |  |  |
| 传真 |  |  | / |  |  | 传真 |  |  | / |  |  |  |
| 电子信箱 |  |  | 10******16@qq.com |  |  | 电子信箱 |  |  | / |  |  |  |