附件1

荣昌区北部片区中心水厂建设工程

水土保持方案特性表

| 项目名称 |  |  | 荣昌区北部片区中心水厂建设工程 |  |  |  | 流域管理机构 |  |  | 水利部长江水利委员会 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉及省（市、区） |  |  | 重庆市 |  | 涉及地市或个数 |  | / |  | 涉及县或个数 | 荣昌区 |
| 项目规模 |  |  | 5×104m3/d的净水工程（公有设施等土建按10×104m3/d建设），供水管线28168m（供水管网按照10万吨规模建设），污水管线2737m。 |  | 总投资（万元） |  | 27910.86 |  | 土建投资 （万元） | 21623.84 |
| 动工时间 |  |  | 2026年2月 |  | 完工时间 |  | 2027年1月 |  | 设计水平年 | 2027年 |
| 工程占地（hm2） |  |  | 19.48 |  | 永久占地（hm2） |  | 4.95 |  | 临时占地（hm2） | 14.53 |
| 土石方量（万m3） |  |  |  |  | 挖方 |  | 填方 |  | 借方 | 余（弃）方 |
|  |  |  |  |  | 16.28 |  | 16.28 |  | 0.00 | 0.00 |
| 重点防治区名称 |  |  |  |  | 荣昌区罗家桥水库重点治理区和天宫堂-三奇寺水库重点预防区 |  |  |  |  |  |
| 地貌类型 |  |  |  |  | 丘陵地貌 |  | 水土保持区划 |  |  | 西南紫色土区 |
| 土壤侵蚀类型 |  |  |  |  | 水力侵蚀 |  | 土壤侵蚀强度 |  |  | 轻度 |
| 防治责任范围面积（hm2） |  |  |  |  | 19.48 |  | 容许土壤流失量[t/(km2•a)] |  |  | 500 |
| 土壤流失预测总量（t） |  |  |  |  | 1325 |  | 新增土壤流失量（t） |  |  | 836 |
| 水土流失防治标准执行等级 |  |  |  |  | 西南紫色土区建设类项目一级防治标准 |  |  |  |  |  |
| 防治目标 |  |  | 水土流失治理度（%） |  | 97 |  | 土壤流失控制比 |  |  | 1.0 |
|  |  |  | 渣土防护率（%） |  | 92 |  | 表土保护率（%） |  |  | 92 |
|  |  |  | 林草植被恢复率（%） |  | 97 |  | 林草覆盖率（%） |  |  | 25 |
| 防治措施 及工程量 | 分区 |  |  | 工程措施 |  | 植物措施 |  |  | 临时措施 |  |  |
|  | 水厂工程 防治区 | 厂区工程防治亚区 |  | 主设：雨水管网1130m；表土剥离1.28万m3；表土回填1.28万m3；透水铺装666.60m2。新增：土地整治25678.75m2。 |  | 主设：厂区绿化21237.65m2；边坡植草绿化2497.5m2； 新增：撒播草籽绿化4441.1m2。 |  |  | 主设：临时截排水沟1709m；三级沉淀池1座；车辆冲洗站1座；沉沙池1座； 新增：临时排水沟523m，临时沉砂池4座，塑料彩布条覆盖5000 m2。 |  |  |
|  |  | 施工生产生活防治亚区 |  | / |  | / |  |  | 新增：临时排水沟131m；塑料彩布条覆盖1000m2 |  |  |
|  |  | 表土堆场防治亚区 |  | / |  | / |  |  | 新增：临时拦挡257m；临时排水沟260m；临时沉砂池1座；塑料彩布条覆盖5000m2。 |  |  |
|  | 管网工程 防治区 | 横坡敷设段防治亚区 |  | 新增：表土剥离0.14万m3；表土回填0.14万m3。土地整治14545m2。 |  | 新增： 撒播草籽14545hm2。 |  |  | 新增：塑料彩布条覆盖1000m2。 临时拦挡2889m。 |  |  |
|  |  | 顺坡敷设段防治亚区 |  | 新增：表土剥离0.10万m3；表土回填0.10万m3。土地整治11672m2。 |  | 新增： 撒播草籽11672m2。 |  |  | 新增：塑料彩布条覆盖1000m2。 临时拦挡2397m。 |  |  |
|  |  | 平坡敷设段防治亚区 |  | 新增：表土剥离1.12万m3；表土回填1.12万m3。土地整治103628m2。 |  | 新增： 撒播草籽103628m2。 |  |  | 新增：塑料彩布条覆盖1000m2。 |  |  |
|  |  | 定向钻施工段防治亚区 |  | 新增：表土剥离0.01万m3；表土回填0.01万m3。土地整治1055m2。 |  | 新增： 撒播草籽1055m2。 |  |  | 新增：塑料彩布条覆盖1000m2。 临时排水沟173m，临时沉砂池4座，临时拦挡70m。 |  |  |
| 投资（万元） |  |  |  | 主设：287.81 新增：115.92 |  | 主设：154.66 方案新增：6.91 |  |  | 主设：71.93 方案新增：162.37 |  |
| 水土保持总投资（万元） |  |  |  | 923.10（新增投资408.70） |  | 独立费用（万元） |  |  |  | 55.12 |
| 监理费（万元） |  |  | / | 监测费（万元） |  | 19.52 |  | 补偿费（万元） |  | 27.27（272742.40元） |
| 方案编制单位 |  |  | 重庆嘉源环保科技有限公司 |  |  | 建设单位 |  | 重庆兴荣弘禹水利开发有限公司 |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 陈婕婕 |  |  | 法定代表人 |  | 罗杨 |  |  |
| 地址 |  |  | 重庆市北部新区湖霞街1号*幢*-* |  |  | 地址 |  | 重庆市荣昌区昌州街道迎宾大道29号附88号*幢*-* |  |  |
| 邮编 |  |  | 4011420 |  |  | 邮编 |  | 402460 |  |  |
| 联系人及电话 |  |  | 陈建/18*******98 |  |  | 联系人及电话 |  | 盛应碧/13*******90 |  |  |
| 传真 |  |  | / |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 电子邮箱 |  |  | 49*****90@qq.com |  |  | 电子邮箱 |  | 53*****24@qq.com |  |  |